Elaborato Verilog

Architettura degli Elaboratori

Progettazione  Vending Machine

A.A. 2025/2026

GRUPPO DI LAVORO:

Inriche Ouzounov Galabin  	(VR500238)

Francesco Busetti 			(VR511772)

Yunis Wasswa Mukasa		(VR501618)

Indice

- Specifiche

- Architettura generale del circuito

- Architettura del controllore

- Architettura del datapath

- Validazione e testbench

    - Testbench del modello behavioral

    - Testbench del modello strutturale

    - Testbench di confronto behavioral vs structural

    - Script di compilazione

    - Visualizzazione delle forme d’onda

    - Considerazioni finali sulla validazione

- Statistiche del circuito

- Mapping

- Scelte progettuali

Specifiche

Il progetto consiste nella realizzazione in Verilog di un sistema digitale per la gestione di una vending machine. Il circuito controlla l’intera logica del distributore automatico, gestendo l’inserimento delle monete, la selezione del prodotto, la verifica del credito disponibile, l’erogazione del prodotto, il calcolo dell’eventuale resto e la gestione delle condizioni di errore.

Il sistema accetta quattro tagli di moneta, codificati tramite il segnale coin[2:0]. La codifica utilizzata è la seguente:

000: nessuna moneta inserita;

100: moneta da 0.1 euro;

101: moneta da 0.2 euro;

110: moneta da 0.5 euro;

111: moneta da 1.0 euro.

Tutti i valori monetari sono rappresentati come numeri interi espressi in decimi di euro. Questa scelta evita l’utilizzo di numeri reali, non adatti alla sintesi hardware, e semplifica le operazioni aritmetiche interne. Di conseguenza, 0.1 euro viene rappresentato con il valore 1, 0.2 euro con il valore 2, 0.5 euro con il valore 5 e 1.0 euro con il valore 10.

La vending machine gestisce quattro prodotti, selezionabili tramite il segnale selezione[2:0]. La codifica adottata è:

000: nessun prodotto selezionato;

100: prodotto 1;

101: prodotto 2;

110: prodotto 3;

111: prodotto 4.

Le altre codifiche non corrispondono a prodotti validi e vengono considerate come selezioni non valide. Nel progetto, una selezione non valida viene trattata come condizione di errore e codificata con errore = 10, riutilizzando il codice previsto per prodotto non disponibile, poiché la specifica non assegna un codice separato per questo caso.

L’acquisto viene completato solo quando l’utente attiva il segnale conferma. Il segnale annulla permette invece di interrompere la transazione in corso: se l’utente ha già inserito credito, tale credito viene restituito come resto, utilizzando gli stessi segnali previsti per l’erogazione delle monete.

Il circuito prevede una fase di inizializzazione successiva al reset. Il reset è attivo basso: quando rst assume valore 0, la macchina viene riportata allo stato iniziale; quando rst torna a 1, inizia la fase di configurazione. La fase di inizializzazione dura 12 cicli di clock. Durante questi cicli, la concatenazione dei segnali coin[2:0] e selezione[2:0] viene interpretata come dato di configurazione a 6 bit. Il segnale coin rappresenta i 3 bit più significativi, mentre selezione rappresenta i 3 bit meno significativi.

Nei 12 cicli di inizializzazione vengono caricati, nell’ordine:

1. quantità disponibile del prodotto 1;

2. prezzo del prodotto 1;

3. quantità disponibile del prodotto 2;

4. prezzo del prodotto 2;

5. quantità disponibile del prodotto 3;

6. prezzo del prodotto 3;

7. quantità disponibile del prodotto 4;

8. prezzo del prodotto 4;

9. quantità iniziale di monete da 0.1 euro;

10. quantità iniziale di monete da 0.2 euro;

11. quantità iniziale di monete da 0.5 euro;

12. quantità iniziale di monete da 1.0 euro.

Le uscite principali del circuito sono:

credito[5:0]: credito corrente inserito dall’utente, espresso in decimi di euro;

prodotto1, prodotto2, prodotto3, prodotto4: segnali che valgono 1 nel ciclo in cui il relativo prodotto viene erogato;

errore[1:0]: codice di errore;

resto[5:0]: valore del resto da erogare, espresso in decimi di euro;

disponibile[9:0]: somma totale del denaro presente nella macchina.

La codifica degli errori è:

00: nessun errore;

01: credito insufficiente;

10: prodotto esaurito o selezione non valida;

11: prodotto esaurito e credito insufficiente.

Per i gruppi composti da tre studenti è inoltre richiesto il calcolo del numero esatto di monete da restituire per ogni taglio. Per questo motivo il circuito espone anche le uscite:

coin_01[5:0]: numero di monete da 0.1 euro erogate;

coin_02[5:0]: numero di monete da 0.2 euro erogate;

coin_05[5:0]: numero di monete da 0.5 euro erogate;

coin_10[5:0]: numero di monete da 1.0 euro erogate.

Questi segnali indicano quante monete di ciascun taglio vengono restituite nello stesso ciclo in cui viene calcolato il resto o completata la restituzione del credito.

Il progetto è stato realizzato in due versioni funzionalmente equivalenti:

- una versione behavioral, contenuta nella cartella behavioral/, con modulo principale vending_behavioral;

- una versione strutturale, contenuta nella cartella structural/, con modulo principale vending_structural.

Entrambe le versioni dispongono di un proprio testbench. Inoltre, nella cartella principale è presente il file testbench.v, che istanzia contemporaneamente le due versioni e confronta le rispettive uscite ciclo per ciclo, verificando l’equivalenza funzionale tra modello behavioral e modello structural.

Architettura generale del circuito

L’architettura generale del progetto è stata organizzata secondo il modello FSMD, cioè una struttura composta da una Finite State Machine di controllo e da un datapath operativo. Questa scelta permette di separare la logica decisionale, affidata al controllore, dalle operazioni sui dati, eseguite dal datapath.

Il modello FSMD è coerente con l’approccio RTL, nel quale il comportamento del sistema viene descritto tramite trasferimenti tra registri, operazioni logiche e aritmetiche e segnali di controllo sincronizzati dal clock. La FSM stabilisce quando devono essere eseguite le operazioni, mentre il datapath stabilisce come queste operazioni vengono realizzate.

Nel progetto realizzato, il controllore della versione strutturale è contenuto nel modulo vending_fsm, mentre il datapath è integrato nel modulo vending_structural. Il controllore riconosce lo stato corrente della vending machine e genera i segnali necessari per comandare le operazioni del datapath. Il datapath contiene invece registri, decoder, multiplexer, comparatori, sommatori, sottrattori e moduli combinatori necessari per gestire credito, prezzi, stock, resto, monete interne e uscite.

Il sistema riceve in ingresso i segnali coin[2:0], selezione[2:0], conferma, annulla, clk e rst. Il segnale coin[2:0] rappresenta la moneta inserita nel ciclo corrente, mentre selezione[2:0] indica il prodotto scelto. I segnali conferma e annulla permettono rispettivamente di completare o interrompere la transazione. Il reset rst è attivo basso.

Il funzionamento generale può essere diviso in quattro fasi principali:

1. inizializzazione;

2. attesa di una nuova transazione;

3. inserimento del credito;

4. verifica finale, erogazione, calcolo del resto o gestione errore.

La prima fase corrisponde allo stato S_INIT. Durante questa fase vengono caricati i parametri iniziali della macchina: quantità disponibili dei prodotti, prezzi dei prodotti e quantità iniziali delle monete interne. La configurazione avviene nei primi 12 cicli di clock dopo il rilascio del reset, utilizzando la concatenazione coin[2:0] + selezione[2:0] come dato a 6 bit.

Terminata la configurazione, la macchina passa allo stato S_IDLE. In questo stato il sistema è in attesa dell’inizio di una nuova transazione. Le uscite temporanee, come prodotto, errore, resto e monete restituite, vengono mantenute a zero o azzerate dopo la loro attivazione. Quando viene inserita una moneta valida, la FSM passa allo stato operativo.

Nello stato S_OPERATIVA il datapath aggiorna il credito corrente sommando il valore della moneta inserita al contenuto del registro credito. L’utente può inserire più monete prima di confermare l’acquisto. Quando l’utente seleziona un prodotto e attiva conferma, la macchina passa alla fase di erogazione. Se invece viene attivato annulla, il credito inserito viene restituito tramite il calcolo del resto e la transazione termina.

Nello stato S_EROGAZIONE vengono valutate le condizioni necessarie per completare l’acquisto. Il datapath verifica la validità della selezione, la sufficienza del credito e la disponibilità del prodotto scelto. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il prodotto viene erogato, lo stock viene aggiornato, il resto viene calcolato e le monete da restituire vengono determinate tramite la GreedyLogic. Se invece una delle condizioni non è soddisfatta, viene generato il codice di errore appropriato e non viene erogato alcun prodotto.

La comunicazione tra controllore e datapath avviene tramite segnali di controllo e flag di stato. Dal controllore al datapath vengono inviati segnali come:

mode_init;

clear_outputs;

do_add_coin;

do_cancel;

do_err;

do_ok;

do_erogazione;

load_stocks;

load_prices;

load_coin_qty;

we_credito;

clr_credito;

we_error;

clr_error;

we_coin_out;

clr_coin_out;

we_disponibile.

Dal datapath verso il controllore ritornano flag come valid_sel, g_price, eq_zero e can_dispense. Questi segnali indicano rispettivamente se la selezione è valida, se il credito è sufficiente, se lo stock selezionato è pari a zero e se il prodotto può essere erogato.

Le uscite prodotte dal circuito sono credito[5:0], prodotto1, prodotto2, prodotto3, prodotto4, errore[1:0], resto[5:0], disponibile[9:0] e i segnali coin_01[5:0], coin_02[5:0], coin_05[5:0], coin_10[5:0]. Questi ultimi indicano il numero di monete restituite per ogni taglio.

In sintesi, la struttura FSMD adottata consente di mantenere il progetto ordinato e modulare. La FSM gestisce la sequenza delle operazioni e produce i segnali di controllo, mentre il datapath realizza le operazioni numeriche e logiche sui dati. Questa separazione rende più chiara la versione strutturale e facilita il confronto con la versione behavioral.

Architettura del controllore

Il controllore del circuito è implementato nel modulo vending_fsm ed è responsabile della gestione sequenziale del comportamento della vending machine. Il suo compito principale è determinare lo stato corrente del sistema e generare i segnali di controllo necessari al datapath.

La FSM principale è composta da quattro stati:

S_INIT;

S_IDLE;

S_OPERATIVA;

S_EROGAZIONE.

Il reset è attivo basso. Quando rst = 0, il controllore viene riportato allo stato iniziale e i registri principali vengono azzerati. Dopo il rilascio del reset, cioè quando rst torna a 1, inizia la fase di inizializzazione.

Lo stato S_INIT rappresenta la fase di configurazione iniziale della macchina. In questo stato viene utilizzato un contatore interno init_counter[3:0], che permette di distinguere i 12 cicli di configurazione richiesti. A ogni ciclo viene letto il valore cfg_value[5:0], ottenuto dalla concatenazione di coin[2:0] e selezione[2:0]. Tale valore viene caricato nei registri relativi a stock dei prodotti, prezzi dei prodotti e quantità iniziale delle monete interne.

Durante S_INIT, il segnale mode_init indica che il sistema si trova nella fase di configurazione. I segnali load_stocks, load_prices e load_coin_qty permettono di caricare il dato di configurazione nel gruppo di registri corretto, in base al valore del contatore init_counter[3:0]. Terminati i 12 cicli, la macchina passa allo stato S_IDLE.

Lo stato S_IDLE rappresenta la condizione di attesa. In questa fase la vending machine è pronta per una nuova transazione. Le uscite temporanee, come prodotto1..prodotto4, errore, resto e coin_01..coin_10, vengono azzerate tramite il segnale clear_outputs o tramite segnali dedicati di clear. Se non viene inserita alcuna moneta, la FSM rimane in S_IDLE. Se invece coin[2:0] indica una moneta valida, la FSM abilita l’aggiornamento del credito tramite do_add_coin e passa allo stato S_OPERATIVA.

Lo stato S_OPERATIVA gestisce la transazione in corso. In questo stato l’utente può continuare a inserire monete, aumentando il credito corrente. Ogni nuova moneta valida viene convertita dal CoinDecoder nel corrispondente valore in decimi di euro e sommata al credito. Se l’utente attiva annulla, la FSM abilita do_cancel: il credito corrente viene restituito come resto e la transazione viene conclusa. Se invece l’utente attiva conferma con una selezione di prodotto, la FSM passa alla fase di valutazione finale.

Lo stato S_EROGAZIONE rappresenta la fase conclusiva della transazione. In questo stato vengono valutate le condizioni principali: selezione valida, credito sufficiente e prodotto disponibile. La FSM utilizza i flag generati dal datapath, tra cui valid_sel, g_price, eq_zero e can_dispense.

Se can_dispense è attivo, la transazione è valida: la FSM abilita do_ok e do_erogazione. Il prodotto selezionato viene erogato, lo stock viene decrementato, il credito viene azzerato, il resto viene calcolato e le quantità di monete interne vengono aggiornate in base alle monete restituite.

Se invece la transazione non può essere completata, la FSM abilita do_err. In questo caso il datapath genera il codice errore[1:0] opportuno. In particolare, errore = 01 indica credito insufficiente, errore = 10 indica prodotto non disponibile o selezione non valida, errore = 11 indica contemporaneamente prodotto esaurito e credito insufficiente. Nel caso di credito insufficiente, il segnale resto[5:0] viene usato per mostrare il prezzo del prodotto selezionato, come richiesto dalla specifica.

Al termine della fase di erogazione o di errore, la FSM ritorna allo stato S_IDLE, rendendo la macchina pronta per una nuova transazione. Questa scelta mantiene il controllore compatto e concentra nel datapath le operazioni sui dati.

I principali segnali generati dal controllore sono:

mode_init: indica la fase di inizializzazione;

init_counter[3:0]: contatore dei 12 cicli di configurazione;

clear_outputs: azzera le uscite temporanee;

do_add_coin: abilita l’aggiunta della moneta al credito;

do_cancel: gestisce l’annullamento e la restituzione del credito;

do_err: abilita la generazione dell’errore;

do_ok: abilita l’erogazione del prodotto e l’aggiornamento dello stock;

do_erogazione: abilita il calcolo del resto e l’aggiornamento delle monete;

load_stocks: carica le quantità iniziali dei prodotti;

load_prices: carica i prezzi dei prodotti;

load_coin_qty: carica le quantità iniziali delle monete;

we_credito: abilita la scrittura del credito;

clr_credito: azzera il credito;

we_error: abilita la scrittura del codice errore;

clr_error: azzera il codice errore;

we_coin_out: abilita la scrittura delle monete restituite;

clr_coin_out: azzera le uscite delle monete restituite;

we_disponibile: abilita l’aggiornamento del denaro disponibile.

In conclusione, il controllore coordina l’intero funzionamento della vending machine, ma non effettua direttamente i calcoli numerici. Questi vengono delegati al datapath, che riceve i segnali di controllo dalla FSM ed esegue le operazioni sui registri e sui segnali dati.

Architettura del datapath

Il datapath rappresenta la parte operativa del circuito. Mentre il controllore stabilisce la sequenza delle operazioni, il datapath elabora concretamente i dati: aggiorna il credito, seleziona il prodotto, controlla il prezzo, verifica lo stock, calcola il resto, determina le monete da erogare e aggiorna il denaro disponibile nella macchina.

Nel progetto strutturale, il datapath è contenuto nel modulo vending_structural. Esso è realizzato tramite registri, decoder, multiplexer, comparatori, sommatori, sottrattori e moduli combinatori dedicati. Questa organizzazione rispetta la separazione tra controllore e datapath richiesta dalla specifica del progetto.

Il datapath riceve in ingresso i segnali coin[2:0] e selezione[2:0], oltre ai segnali di controllo generati dalla FSM. Il segnale coin[2:0] viene interpretato dal blocco CoinDecoder, che converte la codifica della moneta nel corrispondente valore espresso in decimi di euro:

000 -> 0;

100 -> 1;

101 -> 2;

110 -> 5;

111 -> 10.

Il valore prodotto dal CoinDecoder viene utilizzato per aggiornare il registro credito[5:0]. Quando la FSM abilita do_add_coin, il valore della moneta viene sommato al credito corrente. Il credito rappresenta quindi il totale inserito dall’utente durante la transazione in corso. In caso di fine transazione o annullamento, il credito viene azzerato tramite clr_credito.

Durante la fase di inizializzazione, il datapath utilizza il valore cfg_value[5:0], ottenuto dalla concatenazione di coin[2:0] e selezione[2:0]. Questo valore viene caricato nei registri di configurazione in base al contatore init_counter[3:0]. I registri caricati durante l’inizializzazione sono:

stock_p1, stock_p2, stock_p3, stock_p4: quantità disponibili dei prodotti;

price_p1, price_p2, price_p3, price_p4: prezzi dei prodotti;

qty_c01, qty_c02, qty_c05, qty_c10: quantità disponibili delle monete interne.

Il blocco SelectionDecoder interpreta il segnale selezione[2:0] e determina quale prodotto è stato selezionato. Le codifiche 100, 101, 110 e 111 corrispondono rispettivamente ai prodotti 1, 2, 3 e 4. Il decoder genera il flag valid_sel, che vale 1 solo quando la selezione corrisponde a un prodotto valido.

I multiplexer MUX4 vengono utilizzati per selezionare il prezzo e lo stock del prodotto scelto. In base all’indice prodotto, un MUX seleziona il prezzo tra price_p1..price_p4, mentre un altro MUX seleziona lo stock tra stock_p1..stock_p4. Questa scelta evita di duplicare la logica di confronto per ciascun prodotto e rende il datapath più ordinato.

Il prezzo selezionato viene indicato come sel_price[5:0], mentre lo stock selezionato viene indicato come sel_stock[5:0]. Il datapath confronta credito[5:0] con sel_price[5:0] tramite un comparatore maggiore-o-uguale, generando il flag g_price. Questo flag vale 1 quando il credito è sufficiente per acquistare il prodotto. In parallelo, lo stock selezionato viene confrontato con zero, generando il flag eq_zero. Questo flag vale 1 quando il prodotto selezionato è esaurito.

La condizione di erogazione viene calcolata tramite il blocco DispenseLogic. La formula logica è:

can_dispense = conferma & valid_sel & g_price & !eq_zero

Quindi il prodotto può essere erogato solo se l’utente ha confermato l’acquisto, la selezione è valida, il credito è sufficiente e lo stock del prodotto è diverso da zero.

Quando can_dispense è vero, il datapath abilita l’erogazione del prodotto selezionato. Il segnale prodotto corrispondente viene portato a 1 per un ciclo di clock e lo stock del prodotto viene decrementato. L’aggiornamento dello stock avviene solo per il prodotto selezionato, in base a sel_latched[2:0] e al segnale do_ok.

Il resto dell’acquisto viene calcolato tramite un sottrattore:

resto_calc[5:0] = credito[5:0] - sel_price[5:0]

Il valore resto_calc[5:0] rappresenta il resto da restituire nel caso di acquisto valido. Nel caso di annullamento, invece, l’importo da restituire non è resto_calc, ma l’intero credito inserito dall’utente. Per questo motivo viene usato un MUX2 denominato amount select:

se annulla = 0, amount[5:0] = resto_calc[5:0];

se annulla = 1, amount[5:0] = credito[5:0].

Il segnale amount[5:0] rappresenta quindi l’importo da passare alla GreedyLogic: può essere il resto dell’acquisto oppure il credito restituito in caso di annullamento.

Il valore da scrivere nel registro resto[5:0] viene scelto secondo questa logica:

- se do_err & valid_sel & !g_price, allora resto_d = sel_price;

- se do_erogazione oppure do_cancel, allora resto_d = returned;

altrimenti resto_d = 0.

Questa gestione permette di rispettare la specifica: nel caso di credito insufficiente, il segnale resto mostra il prezzo del prodotto selezionato; nel caso di acquisto o annullamento, mostra invece l’importo effettivamente restituito.

Il calcolo delle monete da restituire è affidato al modulo GreedyLogic. Questo modulo è combinatorio e riceve in ingresso:

amount[5:0];

qty_c10;

qty_c05;

qty_c02;

qty_c01.

La GreedyLogic cerca di restituire l’importo usando prima le monete di taglio maggiore e poi quelle di taglio minore, rispettando però la disponibilità interna della macchina. L’ordine seguito è:

- 1.0 euro -> coin_10;

- 0.5 euro -> coin_05;

- 0.2 euro -> coin_02;

- 0.1 euro -> coin_01.

In uscita, GreedyLogic produce:

- coin_10[5:0];

- coin_05[5:0];

- coin_02[5:0];

- coin_01[5:0];

- returned[5:0];

nuove quantità interne delle monete.

Il segnale returned[5:0] indica l’importo effettivamente restituito. Questo valore viene usato sia per aggiornare resto[5:0], sia per aggiornare disponibile[9:0]. Le quantità interne delle monete vengono decrementate in base alle monete effettivamente erogate.

Il segnale disponibile[9:0] rappresenta la somma totale del denaro presente nella macchina. Esso viene inizializzato in base alle quantità iniziali di monete e viene poi aggiornato dinamicamente: aumenta quando l’utente inserisce monete e diminuisce quando la macchina restituisce resto o credito annullato.

La logica degli errori produce errore[1:0] secondo le condizioni di selezione, credito e stock. La codifica adottata è:

- 00: nessun errore;

- 01: credito insufficiente;

- 10: prodotto esaurito o selezione non valida;

- 11: prodotto esaurito e credito insufficiente.

La selezione non valida viene trattata come errore 10 per scelta progettuale, poiché la specifica prevede un errore per prodotto o selezione non valida, ma fornisce una codifica esplicita solo per credito insufficiente e prodotto esaurito.

In sintesi, il datapath realizza tutte le operazioni aritmetiche e logiche necessarie al funzionamento della macchina. La FSM decide quando abilitare le operazioni, mentre il datapath gestisce concretamente i valori numerici e gli aggiornamenti dei registri.

Nota: lo schema del datapath riportato nella relazione rappresenta il circuito a livello architetturale. Esso evidenzia i principali blocchi funzionali e il flusso dei dati, ma non deve essere interpretato come una netlist filo-per-filo identica al codice Verilog. Nel codice, alcuni componenti sono parametrizzati e alcuni segnali intermedi possono avere nomi leggermente diversi, mantenendo però la stessa funzione logica.

Nota sullo schema del datapath

Lo schema del datapath rappresenta il circuito a livello architetturale e non come netlist filo-per-filo. Lo scopo della figura è mostrare il ruolo dei principali blocchi funzionali: registri, decoder, multiplexer, comparatori, sottrattori, logica di erogazione, GreedyLogic e aggiornamento del disponibile.

Nel codice Verilog alcuni componenti sono parametrizzati e alcuni segnali intermedi possono avere nomi leggermente diversi rispetto allo schema. La funzione logica rappresentata rimane però la stessa. Ad esempio, il credito lavora su 6 bit, mentre disponibile lavora su 10 bit, coerentemente con le uscite credito[5:0] e disponibile[9:0].

Validazione e testbench

La validazione del progetto è stata realizzata tramite simulazione dei modelli Verilog. Il testbench ha il compito di generare gli ingressi del circuito, osservare le uscite prodotte e confrontarle con i valori attesi. In caso di differenza tra valore ottenuto e valore atteso, la simulazione viene interrotta tramite $fatal, in modo da rendere esplicito l’errore.

La strategia di validazione è composta da tre livelli:

1. testbench della versione behavioral;

2. testbench della versione structural;

3. testbench di confronto behavioral vs structural.

Il primo testbench verifica il modulo vending_behavioral, il secondo verifica il modulo vending_structural, mentre il terzo istanzia entrambe le versioni e confronta ciclo per ciclo le rispettive uscite.

I test non si limitano a stampare valori a terminale, ma eseguono controlli automatici sugli output. Ogni caso di test imposta gli ingressi tramite un task step, attende il fronte di clock e poi verifica le uscite tramite task dedicati. Se anche un solo segnale non coincide con il valore atteso, il testbench segnala il fallimento e termina la simulazione.

I principali segnali verificati sono:

credito[5:0];

prodotto1;

prodotto2;

prodotto3;

prodotto4;

errore[1:0];

resto[5:0];

disponibile[9:0];

coin_01[5:0];

coin_02[5:0];

coin_05[5:0];

coin_10[5:0].

La versione finale dei testbench produce anche report testuali nella cartella risultati/. Questi report mostrano, per ogni caso testato, gli ingressi applicati, gli output ottenuti, gli output attesi e l’esito PASS. I file generati sono:

risultati/output_behavioral.txt;

risultati/output_structural.txt;

risultati/output_comparison.txt.

Il report più importante è output_comparison.txt, perché mostra contemporaneamente l’uscita del modello behavioral, l’uscita del modello structural e il valore atteso. In questo modo è possibile verificare sia la correttezza rispetto agli output attesi, sia l’equivalenza tra le due implementazioni.

Le categorie di test coperte sono:

inizializzazione della macchina;

inserimento di monete;

aggiornamento del credito;

aggiornamento del denaro disponibile;

acquisto con credito esatto;

acquisto con resto;

calcolo delle monete da restituire;

credito insufficiente;

prodotto non disponibile;

selezione non valida;

annullamento della transazione;

reset delle uscite temporanee;

reset asincrono;

reinizializzazione;

confronto behavioral vs structural.

Nel testbench di confronto il risultato finale è:

done mismatch=0

ALL TESTS PASSED

Il valore mismatch=0 indica che, per tutti i casi testati, la versione structural ha prodotto gli stessi valori della versione behavioral. Il messaggio ALL TESTS PASSED indica che tutti i controlli automatici sono stati superati senza errori.

Testbench del modello behavioral

Il testbench del modello behavioral è contenuto nel file behavioral/tb_behavioral.v. Esso istanzia il modulo vending_behavioral e applica una sequenza di stimoli deterministici per verificare il comportamento del circuito.

La simulazione inizia con l’inizializzazione dei segnali principali: clk, rst, coin, selezione, conferma e annulla. Successivamente viene applicato il reset attivo basso. Dopo il rilascio del reset, il testbench esegue la sequenza di inizializzazione della macchina tramite 12 valori di configurazione, corrispondenti a stock prodotti, prezzi prodotti e quantità iniziali delle monete.

Per rendere il testbench più leggibile sono stati definiti task di supporto. Il task step assegna gli ingressi della vending machine e attende il fronte di clock, in modo da simulare correttamente l’evoluzione sincrona del circuito. I task check_eq1, check_eq2, check_eq6 e check_eq10 confrontano invece i valori ottenuti con quelli attesi. Il task check_outputs raggruppa tutti i controlli principali sulle uscite.

Ogni test stampa un’intestazione leggibile e produce un report contenente:

ingressi applicati;

uscite ottenute;

uscite attese;

esito PASS.

Il report viene salvato nel file:

risultati/output_behavioral.txt

Tra i casi verificati ci sono:

caricamento iniziale della configurazione;

inserimento di monete da 0.1, 0.2, 0.5 e 1.0 euro;

acquisto di prodotti con credito esatto;

acquisto di prodotti con resto;

credito insufficiente;

prodotto non disponibile;

selezione non valida;

annullamento della transazione;

reset delle uscite temporanee;

reset asincrono e reinizializzazione.

Un esempio di output del report è:

[TEST 07] Acquisto prodotto 2 con resto

IN : coin=000 selezione=101 conferma=1 annulla=0

OUT: credito=0 prodotto=0100 errore=00 resto=5 disponibile=108 coin_01=0 coin_02=0 coin_05=1 coin_10=0

EXP: credito=0 prodotto=0100 errore=00 resto=5 disponibile=108 coin_01=0 coin_02=0 coin_05=1 coin_10=0

[PASS] Acquisto prodotto 2 con resto

Questo esempio mostra che, dopo l’inserimento del credito e la selezione del prodotto 2, la macchina eroga prodotto2, calcola un resto pari a 5 decimi di euro e restituisce una moneta da 0.5 euro tramite coin_05 = 1.

Il testbench behavioral termina correttamente solo se tutti i controlli vengono superati. In caso contrario, un mismatch tra valore ottenuto e valore atteso produce un messaggio di errore e interrompe la simulazione tramite $fatal.

Testbench del modello strutturale

Il testbench del modello strutturale è contenuto nel file structural/tb_structural.v. Esso istanzia il modulo vending_structural e applica una sequenza di stimoli analoga a quella utilizzata per la versione behavioral.

L’obiettivo del testbench strutturale è verificare che la versione organizzata in controllore e datapath produca gli stessi risultati funzionali attesi. La versione structural è più esplicita dal punto di vista architetturale, poiché separa la FSM dal datapath e utilizza componenti dedicati per registri, multiplexer, comparatori, sommatori e logica di calcolo del resto.

Anche in questo testbench vengono utilizzati task di supporto per applicare gli ingressi e controllare le uscite. Il task step assegna coin, selezione, conferma e annulla prima del fronte di clock. Dopo il fronte di clock, il testbench confronta gli output del circuito con i valori attesi tramite check_outputs.

Il report della simulazione strutturale viene salvato nel file:

risultati/output_structural.txt

Il report mostra, per ogni scenario:

ingressi applicati;

uscite ottenute dal modulo vending_structural;

uscite attese;

esito PASS.

I casi verificati sono equivalenti a quelli del testbench behavioral. In particolare, vengono controllati:

fase di inizializzazione;

inserimento e accumulo del credito;

acquisto con credito esatto;

acquisto con resto;

calcolo delle monete restituite;

credito insufficiente;

selezione non valida;

prodotto non disponibile;

annullamento della transazione;

reset delle uscite temporanee;

reset asincrono.

Il superamento del testbench strutturale conferma che la suddivisione in FSM e datapath è stata implementata correttamente e che i segnali di controllo generati dal modulo vending_fsm comandano il datapath nel modo previsto.

Testbench di confronto behavioral vs structural

Il testbench principale di validazione è contenuto nel file testbench.v, collocato nella cartella principale del progetto. Esso istanzia contemporaneamente il modulo vending_behavioral e il modulo vending_structural, applicando a entrambi la stessa sequenza di ingressi.

Lo scopo di questo testbench è verificare l’equivalenza funzionale tra le due implementazioni. La versione behavioral viene utilizzata come modello di riferimento, mentre la versione structural viene confrontata con essa ciclo per ciclo. Oltre al confronto tra i due modelli, il testbench verifica anche che le uscite coincidano con i valori attesi definiti nei casi di test.

I segnali confrontati sono:

- credito;

- prodotto1;

- prodotto2;

- prodotto3;

- prodotto4;

- errore;

- resto;

- disponibile;

- coin_01;

- coin_02;

- coin_05;

- coin_10.

Per ogni caso di test, il report mostra:

ingressi applicati;

output del modello behavioral;

output del modello structural;

valori attesi;

stato del confronto;

esito PASS.

Il report viene salvato nel file:

risultati/output_comparison.txt

Un esempio di output del confronto è:

[TEST 31] Confronto finale / reset uscite temporanee

OUT: behavioral credito=0 prodotto=0000 errore=00 resto=18 disponibile=140 coin_01=1 coin_02=1 coin_05=1 coin_10=1

OUT: structural  credito=0 prodotto=0000 errore=00 resto=18 disponibile=140 coin_01=1 coin_02=1 coin_05=1 coin_10=1

EXP: expected    credito=0 prodotto=0000 errore=00 resto=18 disponibile=140 coin_01=1 coin_02=1 coin_05=1 coin_10=1

COMPARE: behavioral vs structural match required, mismatch_count=0

[PASS] Confronto finale / reset uscite temporanee

Questo caso mostra una restituzione di 18 decimi di euro, scomposta in una moneta da 1.0 euro, una da 0.5 euro, una da 0.2 euro e una da 0.1 euro. Infatti:

10 + 5 + 2 + 1 = 18

Il risultato finale del testbench di confronto è:

done mismatch=0

ALL TESTS PASSED

Il valore mismatch=0 indica che non sono state rilevate differenze tra le uscite behavioral e structural nei casi testati. Il messaggio ALL TESTS PASSED conferma che anche i confronti con i valori attesi sono stati superati.

Script di compilazione

La compilazione e la simulazione del progetto sono state automatizzate tramite lo script compile.sh, contenuto nella cartella principale del progetto. Lo script permette di eseguire in modo ordinato le tre fasi richieste:

1. simulazione del modello behavioral;

2. simulazione del modello structural;

3. simulazione di confronto behavioral vs structural.

Lo script utilizza Verilator per compilare i modelli Verilog e generare gli eseguibili di simulazione. In particolare, vengono prodotti tre eseguibili:

obj_dir/behavioral;

obj_dir/structural;

obj_dir/comparison.

Il primo esegue la simulazione della versione behavioral, il secondo esegue la simulazione della versione structural e il terzo esegue il confronto tra le due implementazioni.

Lo script crea inoltre la cartella risultati/, se non già presente, e salva al suo interno i report testuali prodotti dai testbench:

risultati/output_behavioral.txt;

risultati/output_structural.txt;

risultati/output_comparison.txt.

Questi file permettono di consultare i casi di test in modo leggibile, senza dover analizzare direttamente le forme d’onda. Ogni report contiene gli ingressi applicati, gli output ottenuti, i valori attesi e l’esito del test.

L’output sintetico finale dello script è:

[1/3] behavioral

[PASS] behavioral simulation completed

[2/3] structural

[PASS] structural simulation completed

[3/3] comparison

[PASS] behavioral vs structural comparison: mismatch=0

====================================

ALL TESTS PASSED

====================================

Generated reports:

- risultati/output_behavioral.txt

- risultati/output_structural.txt

- risultati/output_comparison.txt

Il messaggio [PASS] behavioral simulation completed indica che il testbench behavioral è terminato senza errori. Il messaggio [PASS] structural simulation completed indica che anche il testbench structural è terminato correttamente. Il messaggio [PASS] behavioral vs structural comparison: mismatch=0 indica che il confronto tra le due versioni non ha rilevato differenze.

Se una qualsiasi fase fallisce, lo script interrompe l’esecuzione e mostra il log relativo all’errore. In questo modo non è possibile interpretare come corretta una simulazione che non ha superato tutti i controlli.

Visualizzazione delle forme d’onda

Oltre ai report testuali, la simulazione può generare file di traccia .vcd, visualizzabili tramite GTKWave. Le forme d’onda permettono di osservare l’evoluzione temporale dei segnali principali del circuito e sono utili come supporto visivo alla validazione.

I segnali più significativi da osservare sono:

clk;

rst;

coin[2:0];

selezione[2:0];

conferma;

annulla;

credito[5:0];

prodotto1;

prodotto2;

prodotto3;

prodotto4;

errore[1:0];

resto[5:0];

disponibile[9:0];

coin_01[5:0];

coin_02[5:0];

coin_05[5:0];

coin_10[5:0].

Nella forma d’onda è possibile osservare prima la fase di inizializzazione, durante la quale vengono caricati stock, prezzi e quantità iniziali delle monete. Successivamente si osservano le transazioni vere e proprie: inserimento delle monete, aggiornamento del credito, selezione del prodotto, conferma dell’acquisto, eventuale erogazione, calcolo del resto, aggiornamento delle monete restituite e reset delle uscite temporanee.

Le forme d’onda non sostituiscono i test automatici, ma permettono di interpretare visivamente il comportamento del circuito. La validazione effettiva rimane affidata ai testbench, che confrontano automaticamente gli output con i valori attesi e interrompono la simulazione in caso di errore.

Figura 4 - Simulazione del modello behavioral in GTKWave

Figura 5 - Simulazione del modello strutturale in GTKWave

Figura 6 - Confronto temporale tra modello behavioral e modello strutturale

Considerazioni finali sulla validazione

La strategia di validazione adottata si basa su tre livelli complementari. Il primo livello verifica separatamente il modello behavioral. Il secondo livello verifica il modello structural. Il terzo livello confronta direttamente le due implementazioni, controllando che producano gli stessi output a parità di ingressi.

Il testbench behavioral permette di controllare il comportamento algoritmico della macchina. Il testbench structural permette di verificare che la realizzazione basata su FSM e datapath rispetti lo stesso comportamento funzionale. Il testbench di confronto rappresenta il controllo più importante, perché verifica direttamente l’equivalenza tra le due versioni.

I casi testati coprono le principali situazioni previste dalla specifica:

inizializzazione della macchina;

inserimento delle monete;

accumulo del credito;

acquisto con credito esatto;

acquisto con resto;

credito insufficiente;

prodotto esaurito;

selezione non valida;

annullamento della transazione;

calcolo delle monete da restituire;

reset delle uscite temporanee;

reset asincrono;

reinizializzazione dopo reset.

Il risultato finale del confronto è:

done mismatch=0

ALL TESTS PASSED

Il valore mismatch=0 indica che, per tutti i casi testati, la versione structural produce gli stessi output della versione behavioral. Il messaggio ALL TESTS PASSED indica che i valori ottenuti coincidono anche con i valori attesi definiti nei testbench.

La simulazione non dimostra formalmente la correttezza assoluta del circuito per ogni possibile combinazione di ingressi, perché verifica solo gli scenari effettivamente testati. Tuttavia, i casi scelti coprono le funzionalità fondamentali richieste dalla specifica e permettono di avere una buona confidenza sulla correttezza del progetto.

Statistiche del circuito

Le statistiche del circuito sono state ottenute tramite Yosys, utilizzando due flussi di sintesi distinti: uno per la versione behavioral e uno per la versione structural. L’obiettivo dell’analisi è valutare la complessità della rete logica prodotta dalla sintesi, osservando il numero di wire, bit di wire e celle generate.

La versione behavioral è stata sintetizzata a partire dal modulo vending_behavioral, mentre la versione structural è stata sintetizzata a partire dal modulo top-level vending_structural.

I file di log finali sono contenuti nella cartella risultati/:

yosys_behavioral_final.log;

yosys_structural_final.log.

Le netlist sintetizzate sono:

vending_behavioral_synth.v;

vending_structural_synth.v.

Le statistiche finali ottenute sono:

Parametro                         Behavioral              Structural

Number of wires                   4129                    1230

Number of wire bits               4690                    1840

Number of cells                   4218                    1260

Dalla tabella si osserva che, nel flusso Yosys utilizzato, la versione structural produce un numero di celle inferiore rispetto alla versione behavioral. In particolare, la versione behavioral produce 4218 celle, mentre la versione structural produce 1260 celle.

Questo risultato non dimostra una superiorità assoluta della versione structural in ogni possibile flusso di sintesi, perché il numero finale di celle dipende dagli script utilizzati, dalle ottimizzazioni applicate e dal tipo di mapping scelto. Tuttavia, nel flusso adottato, la descrizione structural risulta più compatta dal punto di vista del numero di celle post-mapping.

La differenza è coerente con il diverso stile descrittivo delle due versioni. La versione behavioral descrive il comportamento della macchina in modo più algoritmico, lasciando al tool di sintesi il compito di ricavare la struttura hardware. La versione structural, invece, esplicita maggiormente l’architettura tramite FSM, registri, segnali di controllo, datapath e moduli dedicati.

La presenza di celle combinatorie è dovuta alle operazioni necessarie per decodificare monete e selezioni, confrontare credito e prezzo, verificare la disponibilità dello stock, calcolare il resto e determinare le monete da restituire. Le celle sequenziali sono invece legate alla memorizzazione dello stato interno della macchina, come credito, prezzi, stock, quantità di monete, errore, disponibile e stato della FSM.

Nel complesso, le statistiche prodotte da Yosys confermano che entrambe le versioni sono sintetizzabili e che la versione structural mantiene una separazione più chiara tra controllore e datapath, producendo nel flusso adottato una rete con un numero minore di celle.

Flusso di sintesi utilizzato

Per la versione behavioral è stato utilizzato il seguente script:

- design -reset

- read_verilog behavioral/vending_behavioral.v

- hierarchy -check -top vending_behavioral

- proc

- opt

- fsm

- opt

- memory

- opt

- techmap

- abc -g AND,OR,NAND,NOR,XOR,XNOR

- opt_clean

- stat

- write_verilog -noattr risultati/vending_behavioral_synth.v

Per la versione strutturale è stato invece utilizzato:

- design -reset

- read_verilog -I structural structural/vending_structural.v structural/vending_fsm.v structural/GreedyLogic.v

- hierarchy -check -top vending_structural

- proc

- opt

- fsm

- opt

- memory

- opt

- flatten

- techmap

- abc -g AND,OR,NAND,NOR,XOR,XNOR

- opt_clean

- stat

- write_verilog -noattr risultati/vending_structural_synth.v

Nel caso della versione strutturale è stato usato anche il comando flatten, in modo da ottenere una rappresentazione appiattita del circuito prima del mapping tecnologico. Il mapping è stato effettuato tramite abc, limitando le celle alle porte logiche elementari AND, OR, NAND, NOR, XOR e XNOR.

Mapping

Il mapping è stato eseguito tramite Yosys sulle due versioni del progetto: behavioral e structural. Per la versione behavioral è stato sintetizzato il modulo vending_behavioral, mentre per la versione structural è stato sintetizzato il modulo vending_structural.

Il flusso di sintesi ha previsto le seguenti fasi principali:

lettura dei file Verilog;

controllo della gerarchia;

conversione dei processi procedurali;

ottimizzazione;

riconoscimento e ottimizzazione delle FSM;

mapping tecnologico;

generazione delle statistiche;

scrittura della netlist sintetizzata.

Il mapping trasforma la descrizione RTL in una rete composta da celle logiche elementari. Le celle combinatorie implementano decoder, mux, comparatori, sommatori, sottrattori e logica greedy. Le celle sequenziali implementano i registri interni e lo stato della FSM.

I file di script utilizzati per la sintesi sono contenuti nella cartella risultati/:

synth_behavioral.ys;

synth_structural.ys.

I risultati della sintesi sono salvati nei file:

yosys_behavioral_final.log;

yosys_structural_final.log.

Le netlist prodotte sono:

vending_behavioral_synth.v;

vending_structural_synth.v.

Nel caso della versione structural, la sintesi parte dal top-level vending_structural e include i moduli necessari al funzionamento del datapath e del controllore. Il mapping consente quindi di verificare che anche la versione strutturale sia traducibile in una rete logica sintetizzabile.

È stata inoltre esportata una rappresentazione della FSM in formato KISS2 nel file:

vending_fsm.kiss2

Questo file permette di analizzare in forma compatta gli stati e le transizioni del controllore.

Il risultato del mapping conferma che entrambe le versioni sono sintetizzabili e che la versione structural, nel flusso utilizzato, produce un numero inferiore di celle rispetto alla versione behavioral.

Scelte progettuali

Durante lo sviluppo del progetto sono state adottate diverse scelte progettuali con l’obiettivo di rendere il circuito ordinato, sintetizzabile e facilmente verificabile.

Una prima scelta riguarda la rappresentazione dei valori monetari. Tutti gli importi sono stati rappresentati come numeri interi espressi in decimi di euro. In questo modo, una moneta da 0.1 euro corrisponde al valore 1, una moneta da 0.2 euro al valore 2, una moneta da 0.5 euro al valore 5 e una moneta da 1.0 euro al valore 10. Questa scelta evita l’utilizzo di numeri reali e rende più semplici le operazioni aritmetiche su credito, prezzo e resto.

La seconda scelta riguarda l’organizzazione FSMD della versione strutturale. Il progetto è stato diviso in controllore e datapath. Il controllore, implementato tramite vending_fsm, gestisce la sequenza degli stati e produce i segnali di controllo. Il datapath, contenuto in vending_structural, esegue le operazioni sui dati tramite registri, decoder, mux, comparatori, sommatori, sottrattori e GreedyLogic.

La FSM è stata mantenuta compatta, utilizzando quattro stati principali: S_INIT, S_IDLE, S_OPERATIVA e S_EROGAZIONE. Lo stato S_INIT gestisce la configurazione iniziale, S_IDLE rappresenta l’attesa di una nuova transazione, S_OPERATIVA gestisce l’inserimento del credito e S_EROGAZIONE concentra la verifica finale, l’erogazione, il calcolo del resto e la gestione degli errori.

Per il calcolo del resto è stato introdotto il modulo GreedyLogic. Questo modulo utilizza una strategia greedy, cercando di restituire l’importo usando prima le monete di taglio maggiore e poi quelle di taglio minore. L’ordine utilizzato è 1.0 euro, 0.5 euro, 0.2 euro e 0.1 euro. La logica tiene conto della disponibilità interna delle monete, così da non restituire più monete di quante siano presenti nella macchina.

Un’altra scelta riguarda il segnale disponibile[9:0]. Questo segnale rappresenta il totale del denaro presente nella macchina. Esso viene inizializzato in base alle quantità iniziali di monete e viene aggiornato durante il funzionamento: aumenta quando l’utente inserisce monete e diminuisce quando la macchina restituisce resto o credito annullato.

La gestione degli errori segue la codifica della specifica. Il codice errore = 01 viene usato per credito insufficiente, errore = 10 per prodotto esaurito e anche per selezione non valida, errore = 11 per la presenza contemporanea di prodotto esaurito e credito insufficiente. La scelta di usare errore = 10 anche per la selezione non valida deriva dal fatto che la specifica richiede la segnalazione di selezione non valida, ma non fornisce un codice dedicato separato.

Un’ulteriore scelta progettuale riguarda la validazione. Sono stati realizzati tre testbench: uno per la versione behavioral, uno per la versione structural e uno per il confronto tra le due versioni. I testbench non si limitano a stampare messaggi, ma confrontano automaticamente ogni uscita con il valore atteso. In caso di errore, la simulazione termina con $fatal.

Per rendere la verifica più leggibile, i testbench generano anche report testuali nella cartella risultati/. Ogni report mostra gli ingressi applicati, le uscite ottenute, le uscite attese e l’esito del test. Questa scelta facilita la lettura dei casi testati e rende più semplice spiegare il funzionamento del circuito.

Infine, è stata mantenuta la compatibilità con il flusso di consegna richiesto: il progetto è organizzato nelle cartelle behavioral/, structural/ e risultati/, contiene il file testbench.v nella directory principale e include lo script compile.sh per compilare e simulare l’intero progetto.

In conclusione, le scelte adottate hanno permesso di ottenere un circuito modulare, leggibile e verificabile, mantenendo una distinzione chiara tra descrizione behavioral, architettura strutturale, controllore e datapath.

CODICE E COMANDI

Funzionamento dettagliato dello script compile.sh

Lo script compile.sh è uno script Bash utilizzato per automatizzare la compilazione e la simulazione dell’intero progetto Verilog. Bash è un interprete di comandi tipico dei sistemi Linux e permette di eseguire in sequenza istruzioni da terminale. Nel progetto, compile.sh evita di dover lanciare manualmente i comandi di compilazione per ogni singolo testbench e rende la verifica più semplice e ripetibile.

Lo script è pensato per essere eseguito dalla cartella principale del progetto:

VR500238_VR501618_VR511772/

All’interno di questa cartella sono presenti:

- behavioral/, contenente il modello behavioral e il relativo testbench;

- structural/, contenente il modello strutturale, la FSM, i componenti del datapath, la GreedyLogic e il relativo testbench;

- testbench.v, contenente il testbench di confronto tra behavioral e structural;

- risultati/, contenente report testuali, log di sintesi e netlist generate;

- compile.sh, cioè lo script di compilazione e simulazione.

Lo script esegue tre fasi principali:

1. simulazione del modello behavioral;

2. simulazione del modello structural;

3. simulazione di confronto behavioral vs structural.

La prima fase compila ed esegue il testbench behavioral/tb_behavioral.v. Questo testbench istanzia il modulo vending_behavioral e applica una sequenza di ingressi per verificare il comportamento della versione behavioral. Se tutti i controlli passano, lo script stampa:

[PASS] behavioral simulation completed

La seconda fase compila ed esegue il testbench structural/tb_structural.v. Questo testbench istanzia il modulo vending_structural e applica una sequenza di test equivalente a quella usata per il modello behavioral. Se anche questa simulazione termina senza errori, lo script stampa:

[PASS] structural simulation completed

La terza fase compila ed esegue il file testbench.v, che istanzia contemporaneamente vending_behavioral e vending_structural. A entrambi i modelli vengono applicati gli stessi ingressi. Il testbench confronta poi le uscite dei due modelli e verifica che siano uguali ciclo per ciclo. Se non vengono rilevate differenze, lo script stampa:

[PASS] behavioral vs structural comparison: mismatch=0

Il valore mismatch=0 è particolarmente importante, perché indica che, per tutti i casi testati, la versione structural produce gli stessi output della versione behavioral.

Lo script utilizza Verilator, uno strumento che permette di compilare ed eseguire modelli Verilog. Il comando di base usato nel flusso è basato su opzioni come:

verilator --trace --timing --binary

L’opzione --trace abilita la generazione delle tracce di simulazione, cioè i file .vcd visualizzabili con GTKWave. L’opzione --timing abilita la gestione dei ritardi temporali usati nei testbench. L’opzione --binary permette di generare direttamente un eseguibile della simulazione.

Durante la compilazione, Verilator genera una cartella temporanea chiamata obj_dir/. Questa cartella contiene i file intermedi e gli eseguibili prodotti dalla compilazione. Gli eseguibili principali sono:

obj_dir/behavioral

obj_dir/structural

obj_dir/comparison

Questi tre eseguibili corrispondono rispettivamente alla simulazione behavioral, alla simulazione structural e al confronto tra le due versioni.

Lo script crea inoltre la cartella risultati/, se non è già presente, e salva al suo interno i report testuali generati dai testbench:

risultati/output_behavioral.txt

risultati/output_structural.txt

risultati/output_comparison.txt

Questi file sono utili perché permettono di leggere i casi di test in modo chiaro. Per ogni test vengono mostrati:

- gli ingressi applicati;

- gli output prodotti;

- gli output attesi;

- l’esito PASS.

Nel file output_comparison.txt vengono mostrati anche gli output del modello behavioral e del modello structural affiancati, così da verificare direttamente l’equivalenza tra le due implementazioni.

Un esempio di output del confronto è:

OUT: behavioral credito=0 prodotto=0000 errore=00 resto=18 disponibile=140 coin_01=1 coin_02=1 coin_05=1 coin_10=1

OUT: structural  credito=0 prodotto=0000 errore=00 resto=18 disponibile=140 coin_01=1 coin_02=1 coin_05=1 coin_10=1

EXP: expected    credito=0 prodotto=0000 errore=00 resto=18 disponibile=140 coin_01=1 coin_02=1 coin_05=1 coin_10=1

In questo esempio, behavioral e structural producono gli stessi valori e coincidono anche con i valori attesi. Il resto pari a 18 decimi di euro viene restituito usando una moneta da 1.0 euro, una da 0.5 euro, una da 0.2 euro e una da 0.1 euro:

10 + 5 + 2 + 1 = 18

I testbench non si limitano a stampare valori. Ogni uscita viene controllata automaticamente tramite task di verifica. Se un valore ottenuto è diverso dal valore atteso, il testbench chiama $fatal e la simulazione viene interrotta. Questo significa che una simulazione arrivata alla fine senza errori ha superato tutti i controlli automatici previsti.

L’output finale corretto dello script è:

[1/3] behavioral

[PASS] behavioral simulation completed

[2/3] structural

[PASS] structural simulation completed

[3/3] comparison

[PASS] behavioral vs structural comparison: mismatch=0

====================================

ALL TESTS PASSED

====================================

Questo output indica che:

- il modello behavioral supera i test;

- il modello structural supera i test;

- il confronto tra behavioral e structural non rileva mismatch;

- tutti i test automatici sono stati superati.

Se una delle tre fasi fallisce, lo script si interrompe e mostra il log relativo all’errore. In questo modo non è possibile considerare valida una simulazione che non abbia superato tutti i controlli.

# ============================================================

# COMANDI UTILI PER PRESENTARE IL PROGETTO VERILOG ALL'ESAME

# ============================================================

# 1) Entrare nella cartella principale del progetto

cd /mnt/c/Users/i.ouzounov/Desktop/_Archives/architettura/architettura/VR500238_VR501618_VR511772

# 2) Mostrare la struttura principale della cartella

ls -la

# 3) Mostrare tutti i file principali entro due livelli

find . -maxdepth 2 -type f | sort

# 4) Verificare che Verilator sia installato

which verilator

verilator --version

# 5) Lanciare la compilazione e simulazione completa

bash compile.sh

# Output corretto atteso:

# [1/3] behavioral

# [PASS] behavioral simulation completed

# [2/3] structural

# [PASS] structural simulation completed

# [3/3] comparison

# [PASS] behavioral vs structural comparison: mismatch=0

# ====================================

# ALL TESTS PASSED

# ====================================

# 6) Mostrare i report generati dai testbench

ls -lh risultati/output_*.txt

# 7) Mostrare solo il risultato finale del confronto

grep -E "done mismatch=0|ALL TESTS PASSED" risultati/output_comparison.txt

# 8) Mostrare l'elenco dei test eseguiti

grep "^\[TEST" risultati/output_comparison.txt

# 9) Mostrare test, output behavioral, output structural, expected e PASS

grep -E "^\[TEST|^OUT: behavioral|^OUT: structural|^EXP:|^\[PASS|done mismatch=0|ALL TESTS" risultati/output_comparison.txt

# 10) Aprire il report completo del confronto

less risultati/output_comparison.txt

# Per uscire da less premere: q

# 11) Mostrare il testbench behavioral con numeri di riga

nl -ba behavioral/tb_behavioral.v | less

# 12) Mostrare solo i casi di test del behavioral

grep -n "announce_test" behavioral/tb_behavioral.v

# 13) Mostrare il testbench structural con numeri di riga

nl -ba structural/tb_structural.v | less

# 14) Mostrare solo i casi di test dello structural

grep -n "announce_test" structural/tb_structural.v

# 15) Mostrare il testbench di confronto behavioral vs structural

nl -ba testbench.v | less

# 16) Mostrare solo i casi di test del comparison

grep -n "announce_test" testbench.v

# 17) Mostrare dove il testbench controlla mismatch, fatal e uguaglianza

grep -n "mismatch\|check_equal\|fatal" testbench.v

# 18) Mostrare il codice behavioral

nl -ba behavioral/vending_behavioral.v | less

# 19) Mostrare il codice structural principale

nl -ba structural/vending_structural.v | less

# 20) Mostrare la FSM

nl -ba structural/vending_fsm.v | less

# 21) Mostrare la GreedyLogic per il calcolo del resto in monete

nl -ba structural/GreedyLogic.v | less

# 22) Mostrare i componenti strutturali

nl -ba structural/components.v | less

# 23) Cercare segnali importanti nel progetto

grep -Rnw . -e "can_dispense"

grep -Rnw . -e "valid_sel"

grep -Rnw . -e "g_price"

grep -Rnw . -e "eq_zero"

grep -Rnw . -e "resto_calc"

grep -Rnw . -e "returned"

grep -Rnw . -e "disponibile"

grep -Rnw . -e "coin_01"

grep -Rnw . -e "coin_02"

grep -Rnw . -e "coin_05"

grep -Rnw . -e "coin_10"

# 24) Mostrare i log finali Yosys disponibili

ls -lh risultati/yosys_*_final.log

# 25) Mostrare le statistiche Yosys behavioral

grep -E "Number of wires|Number of wire bits|Number of cells" risultati/yosys_behavioral_final.log

# 26) Mostrare le statistiche Yosys structural

grep -E "Number of wires|Number of wire bits|Number of cells" risultati/yosys_structural_final.log

# 27) Mostrare le netlist sintetizzate

ls -lh risultati/*synth.v

# 28) Mostrare gli script Yosys usati

cat risultati/synth_behavioral.ys

cat risultati/synth_structural.ys

# 29) Cercare eventuali file VCD generati dalla simulazione

find . -name "*.vcd"

# 30) Aprire GTKWave sul confronto, se il file VCD è presente

gtkwave simulazione_comparison.vcd

# 31) Controllare che non ci siano file inutili prima della consegna

find . -type d -name "obj_dir"

find . -type f \( -name "*.vcd" -o -name "core" -o -name "core.*" \)

# 32) Controllare il contenuto del tar finale, dalla cartella padre

cd /mnt/c/Users/i.ouzounov/Desktop/_Archives/architettura/architettura

tar -tzf VR500238_VR501618_VR511772.tar.gz | head -80

# 33) Verificare che il tar non contenga obj_dir, .vcd o core dump

tar -tzf VR500238_VR501618_VR511772.tar.gz | grep -E "obj_dir|\.vcd|core"

# Se il comando sopra non stampa nulla, il tar è pulito.

# 34) Testare il tar finale estraendolo in /tmp

cd /tmp

rm -rf check_delivery

mkdir check_delivery

cd check_delivery

tar -xzf /mnt/c/Users/i.ouzounov/Desktop/_Archives/architettura/architettura/VR500238_VR501618_VR511772.tar.gz

cd VR500238_VR501618_VR511772

bash compile.sh

# Anche qui deve uscire:

# [PASS] behavioral simulation completed

# [PASS] structural simulation completed

# [PASS] behavioral vs structural comparison: mismatch=0

# ALL TESTS PASSED

QUESTO E’ IL MINIMO INDISPENSABILE DA SAPER USARE:

cd /mnt/c/Users/i.ouzounov/Desktop/_Archives/architettura/architettura/VR500238_VR501618_VR511772

bash compile.sh

grep -E "done mismatch=0|ALL TESTS PASSED" risultati/output_comparison.txt

grep "^\[TEST" risultati/output_comparison.txt

grep -E "^\[TEST|^OUT: behavioral|^OUT: structural|^EXP:|^\[PASS|done mismatch=0|ALL TESTS" risultati/output_comparison.txt

grep -E "Number of wires|Number of wire bits|Number of cells" risultati/yosys_behavioral_final.log

grep -E "Number of wires|Number of wire bits|Number of cells" risultati/yosys_structural_final.log